1、安装node-modbusrtu

npm install modbusrtu

https://github.com/Serge78rus/node-modbusrtu

Modbusrtu 功能：

0x01 - read coils

0x02 - read discrete inputs

0x03 - read holding registers

0x04 - read input registers

0x05 - write single coil

0x06 - write single register

0x0f - write multiple coils

0x10 - write multiple registers

| 寄存器类型 | 名称 | 描述 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Coil status(0x) | 可读可写（0-1） Boolean-1byte | 读：0x01 - read coils 写：0x05 - write single coil 写多个：0x0f - write multiple coils |
| 1 | Input status(1x) | 只读（0-1） Boolean-1byte | 读：0x02 - read discrete inputs |
| 2 | Holding register(4x) | 可读可写（0-65535） Uint16-2byte | 读：0x03 - read holding registers 写：0x06 - write single register 写多个：0x10 - write multiple registers |
| 3 | Input register(3x) | 只读（0-65535） Uint16-2byte | 读：0x04 - read input registers |

写方法：

设备地址（1-255）+寄存器类型（0-3）+寄存器地址（0-65535）+数组（Uint16的数组）

返回：状态信息

读方法：

设备地址（1-255）+寄存器类型（0-3）+寄存器地址（0-65535）+长度（1-255）

返回：状态信息+数组

| 属性数据类型 |  |
| --- | --- |
| DATATYPE_BOOLEAN = 0x10 | 1bytes |
| DATATYPE_UINT16 = 0x21 | 2bytes |
| DATATYPE_UINT32 = 0x23 | 4bytes |
| DATATYPE_INT16 = 0x29 | 2bytes |
| DATATYPE_INT32 = 0x2b | 4bytes |
| DATATYPE_SINGLE_PREC = 0x39 | 4bytes |

建立连接：

var Modbus = require("modbusrtu").Modbus;

var modbus = new Modbus(

"/dev/ttyO2", //communication serial device

{

baud: 9600, //communication speed

fmt: "8n2", //data bits, parity and stop bits

timeout: 1000, //response timeout

pause: 200, //pause between response and next request

retry: 3 //retry counts

},             //communication options (default: 9600, 8N2)

function(err) {

if (!err) {

/* Code for using modbus object	*/

} else

console.error("Modbus constructor error: " + err);

});

读寄存器0类型：

modbus.readCoils(

1, //slave address

0, //first coil address

10, //number of coils to read

function(err, data) {

if (!err) {

/* Code for using boolean array "data", contains coils status */

} else {

console.error("readCoils() error: " + err);

}

});

写寄存器0类型：

写单个

modbus.writeCoil(

1, //slave address

0, //coil address

1, //boolean values to write

function(err) {

if (err) {

console.error("writeCoil() error: " + err);

}

});

写多个

modbus.writeCoils(

1, //slave address

0, //first coil address

[1,0] //array of boolean values to write

function(err) {

if (err) {

console.error("writeCoils() error: " + err);

}

});

读寄存器1类型：

modbus.readDiscrInps(

1, //slave addres

0, //first discrete input address

10, //number of inputs to read

function(err, data) {

if (!err) {

/* Code for using boolean array "data", contains inputs status */

} else {

console.error("readDiscrInps() error: " + err);

}

});

读寄存器2类型：

modbus.readHoldRegs(

1, //slave addres

0, //first holding register address

10, //number of registers to read

function(err, data) {

if (!err) {

/* Code for using unsigned integer array "data", contains holding registers values */

} else {

console.error("readHoldRegs() error: " + err);

}

});

写寄存器2类型：

写单个

modbus.writeReg(

1, //slave addres

0, //holding register address

17, //unsigned integer values to write

function(err, data) {

if (err) {

console.error("writeReg() error: " + err);

}

});

写多个

modbus.writeRegs(

1, //slave addres

0, //first holding register address

[17,34], //array of unsigned integer values to write

function(err, data) {

if (err) {

console.error("writeRegs() error: " + err);

}

});

读寄存器3类型：

modbus.readInpRegs(

1, //slave addres

0, //first input register address

10, //number of registers to read

function(err, data) {

if (!err) {

/* Code for using unsigned integer array "data", contains input registers values */

} else {

console.error("readInpRegs() error: " + err);

}

});