华南智造云平台

硬件通信文档说明书

| 编制单位: |  |
| --- | --- |
| 编制人员: | 陈锦宾 |
| 编制日期: | 2016年3月28日 |
| 审批单位: |  |
| 审批人员: |  |
| 审批日期: |  |

# 主要变更记录

| 文档首次形成日期 | 2016年3月28日 |
| --- | --- |
| 文档名称 |  |
| 文档首次版本号 | V1.0 |

| 变更时间 | 变更说明 | 版本号 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016年3月28日 | 创建 | V1.0 |  |

目录

华南智造云平台	1

硬件通信文档说明书	1

主要变更记录	2

1 目录	3

2 前言	3

2.1 Protobuf	3

2.2 API类型	4

3 网关IoT数据接口	4

3.1.1 数据帧格式	4

3.1.1.1.1 功能码	4

3.1.1.1.2 命令	4

3.1.2 通用上传响应	5

3.1.3 握手数据	5

3.1.4 心跳包	5

3.1.5 网关信息上传	6

3.1.6 设备列表上传	6

3.1.7 对象属性上传	7

3.1.8 对象属性上传响应	8

3.1.9 对象属性写请求	8

3.1.10 对象属性写响应	9

前言

Protobuf

Required: 表示是一个必须字段，必须相对于发送方，在发送消息之前必须设置该字段的值，对于接收方，必须能够识别该字段的意思。

Optional：表示是一个可选字段，可选对于发送方，在发送消息时，可以有选择性的设置或者不设置该字段的值。对于接收方，如果能够识别可选字段就进行相应的处理，如果无法识别，则忽略该字段，消息中的其它字段正常处理。

Repeated：表示该字段可以包含0~N个元素。其特性和optional一样，但是每一次可以包含多个值。可以看作是在传递一个数组的值。

API类型

- “GW_” 网关

- “_RSP” 响应

- “_IND” 上传

- “_IND_RSP” 上传响应

- “_REQ” 请求

网关IoT数据接口

数据帧格式

| 数据长度N | 功能码 | 命令ID | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2byte | 1byte | 1byte | N byte |

功能码

| 功能码 | 描述 |
| --- | --- |
| RPC_SYS_PB_GW_MGR | 网关功能码 |

命令

| 命令 | 描述 |
| --- | --- |
| GW_GENERIC_IND_RSP | 通用上传响应 |
| GW_HANDSHAKE_IND | 网关握手 |
| GW_BEAT_IND | 心跳包上传 |
| GW_GATEWAY_INFO_IND | 网关信息上传 |
| GW_DEVICE_LIST_IND | 网关设备列表上传 |
| GW_OBJECT_ATTRIBUTE_MULTIPLE_IND | 对象属性上传 |
| GW_OBJECT_ATTRIBUTE_MULTIPLE_IND_RSP | 对象属性上传响应 |
| GW_WRITE_OBJECT_ATTRIBUTE_MULTIPLE_REQ | 对象属性写请求 |
| GW_WRITE_OBJECT_ATTRIBUTE_MULTIPLE_RSP | 对象属性写响应 |

通用上传响应

| 消息 | GwGenericIndRsp |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 描述 |
| address | Uint16 | 网关地址 |
| status | enum gwStatus_t { STATUS_SUCCESS = 0; STATUS_FAILURE = 1; STATUS_BUSY = 2; STATUS_INVALID_PARAMETER = 3; STATUS_TIMEOUT = 4; } | 状态 |
| timestamp | fixed64 | 可选，时间戳 |

握手数据

| 消息 | GwHandshakeInd |  |
| --- | --- | --- |
| 响应 | 无 |  |
| 参数 | 类型 | 描述 |
| handshakeInfot | message HandshakeInfo_t { // (uint64) 联网认证ID required fixed64 productID = 1; // (uint64) 联网认证密钥 required fixed64 productKey = 2; } | 握手信息 |

心跳包

| 消息 | GwBeatInd |
| --- | --- |
| 响应 | 无 |
| 参数 | 无 |

网关信息上传

| 消息 | GwGatewayInfoInd |  |
| --- | --- | --- |
| 响应 | 通用上传响应 |  |
| 参数 | 类型 | 描述 |
| gatewayInfo | message GatewayInfo_t { // (uint16) 网关地址 required uint32 address = 1; // (uint16) 网关版本 required uint32 versions =2; // (bytes) 网关描述,字符串 required bytes describe= 3; } | 网关信息 |

设备列表上传

| 消息 | GwDeviceListInd |  |
| --- | --- | --- |
| 响应 | 通用上传响应 |  |
| 参数 | 类型 | 描述 |
| address | uint16 | 网关地址 |
| deviceList | message DeviceList_t { //协议类型 required uint32 driverId = 1; // (uint16) 设备地址 required uint32 deviceId = 2; // (bytes) 网关描述,字符串 required bytes describe= 3; // (uint8) 设备状态 required DeviceStatus_t deviceStatus = 4; //array of ObjectList_t 对象列表 repeated ObjectList_t objectList = 5; } //对象列表 message ObjectList_t { // (uint16) 对象类型 required uint32 objectType = 1; //(uint16) 对象实例 required uint32 objectIndex = 2; // (bytes) 对象描述,字符串 required bytes describe = 3; // (uint8) 对象状态 required ObjectStatus_t objectStatus=4; //array of AttributeList_t 属性列表 repeated AttributeList_t attributeList=5 ; } //属性列表 message AttributeList_t { // (uint8) 属性类型 required uint32 attributeType=1; //(uint8) 属性数据类型 required AttributeDataTypes_t attributeDataType = 2; // array of (uint8) attribute data, using attrType required bytes attributeValue = 3; } //设备状态 enum DeviceStatus_t { DEVICE_OFF_LINE = 0; // 设备离线 DEVICE_ON_LINE = 1; // 设备在线 DEVICE_REMOVED = 2; // 设备移除 DEVICE_CREATE= 3; // 设备创建 DEVICE_CHANGE= 4; // 设备修改 DEVICE_NA = 255; // 设备不可用 } | 设备列表 |
| timestamp | fixed64 | 可选，时间戳 |

对象属性上传

| 消息 | GwObjectAttributeMultipleInd |  |
| --- | --- | --- |
| 响应 | 对象属性上传响应 |  |
| 参数 | 类型 | 描述 |
| address | uint16 | 网关地址 |
| deviceObjectAttributeList | DeviceObjectAttributeList_t | 设备对象属性列表 |
| timestamp | fixed64 | 可选，时间戳 |

对象属性上传响应

| 消息 | GwObjectAttributeMultipleIndRsp |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 描述 |
| address | uint16 | 网关地址 |
| status | enum gwStatus_t { STATUS_SUCCESS = 0; STATUS_FAILURE = 1; STATUS_BUSY = 2; STATUS_INVALID_PARAMETER = 3; STATUS_TIMEOUT = 4; } | 状态 |
| timestamp | fixed64 | 可选，时间戳 |

对象属性写请求

| 消息 | GwWriteObjectAttributeMultipleReq |  |
| --- | --- | --- |
| 响应 | 对象属性写响应 |  |
| 参数 | 类型 | 描述 |
| address | uint16 | 网关地址 |
| deviceObjectAttributeList | message DeviceObjectAttributeList_t { //协议类型 required uint32 driverId = 1; // (uint16) 设备地址 required uint32 deviceId = 2; //array of ObjectList_t 对象列表 repeated ObjectAttributeList_t objectList=3; } //读写对象列表 message ObjectAttributeList_t { //对象类型 required uint32 objectType = 1; //对象实例 required uint32 objectIndex= 2; //array of AttributeList_t 属性列表 repeated AttributeRecordList_t attributeList=3 ; } //读写属性列表 message AttributeRecordList_t { // (uint8) 属性类型 required uint32 attributeType=1; //(uint8) 属性数据类型 optional AttributeDataTypes_t attributeDataType = 2; // array of (uint8) attribute data, using attrType optional bytes attributeValue = 3; } | 设备对象属性列表 |
| timestamp | fixed64 | 可选，时间戳 |

对象属性写响应

| 消息 | GwWriteObjectAttributeMultipleRsp |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 描述 |
| address | uint16 | 网关地址 |
| status | enum gwStatus_t { STATUS_SUCCESS = 0; STATUS_FAILURE = 1; STATUS_BUSY = 2; STATUS_INVALID_PARAMETER = 3; STATUS_TIMEOUT = 4; } | 状态 |
| timestamp | fixed64 | 可选，时间戳 |